# Практическая работа  по деревообработке

# 10-11 класс

Задание:

«По чертежу  с неполными данными изготовьте разделочную доску»

Материалы и инструменты: фанера S7- 150х250, лобзик, наждачная бумага, набор для выжигания или краски, кисточка, чертёжные инструменты.

Технические условия:

- Предельные отклонения готового изделия по всем размерам ±1 мм.

- Позиции «А» на чертеже сконструировать самостоятельно.

- Декоративную отделку выполнить выжиганием или росписью по дереву.

# Карта пооперационного контроля к практической работе

# по деревообработке

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасных приемов работы | 1 балл |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - разметка и изготовление позиций «А» - технологическая последовательность изготовления изделия; - сверление отверстия; - чистовая обработка и качество готового изделия | 31 балл (3 б.) (4 б.) (19 б.) (2 б.) (3 б.) |  |
| 5. | Декоративная отделка. Оригинальность и дизайн | 4 балла |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |
| 7. | Время изготовления – 180 мин | 1 балл |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Практическая работа  по электротехнике

Элементы, материалы: три лампы 12v, три выключателя, три электрических сопротивления, электропровода, источник тока 12v, мультиметр.

Задание:

Необходимо начертить принципиальную электрическую схему, а затем собрать электрическую цепь, удовлетворяющую следующим условиям:

при включении первого выключателя - работает одна лампа,

при включении второго выключателя работает - вторая лампа,

при включении третьего выключателя - работают три лампы одновременно.

1.Начертите принципиальную схему электрической цепи.

2.Соберите эту цепь.

3.Измерьте напряжение на входе цепи, ток  через отдельное включенные лампы и общий ток, когда включены все лампы.

4.Сравните сумму токов и общий ток. Объясните результаты.

5.Измерьте сопротивление незажженной лампы и рассчитайте сопротивление зажженной лампы. Объясните различие сопротивлений зажженной и не зажженной ламп баллов.

# Карта пооперационного контроля к практической работе

# по электротехнике

1.Начертите принципиальную схему электрической цепи ________10 баллов

2.Соберите эту цепь. _______________________________________10 баллов

3.Измерьте напряжение на входе цепи, ток  через отдельное

включенные лампы и общий ток, когда включены все лампы. ____ 10 баллов

4.Сравните сумму токов и общий ток.

Объясните результаты.______________________________________5 баллов

5.Измерьте сопротивление незажженной лампы и рассчитайте сопротивление зажженной лампы.

Объясните различие сопротивлений зажженной и не зажженной ламп._____5 баллов

Всего_________________________________________________40 баллов